	超高频远距离读写器UR5208 

	[image: image1.png]




	一：产品概述

	RFID超高频远距离读写器UR5208是一款高性能的UHF超高频电子标签一体机，完全自主知识产权设计结合专有的高效信号处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，广泛应用于停车场IC卡读卡、称重管理、环卫车管理、门禁考勤、智能交通、物流车辆管理、产线管理、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。

	二：功能特点

	· 充分支持符合ISO18000-6B、EPC CLASS1 G2标准的电子标签；

· 工作频率902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整)

· 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作；

· 输出功率达至30dBm（可调）；

· 8dbi天线配置，典型读取距离0~10米*；

· 支持自动方式、交互应答方式、触发方式等多种工作模式；

· 低功耗设计，单＋9V电源供电；

· 支持RS232、RS485、韦根、RJ45等多种用户接口；

· 提供动态连接库（DLL）及演示软件源代码，支持二次开发。
· * 有效距离与协议格式，外接天线、电子标签及工作环境相关。

	三：性能参数

	型号：UR5208

	尺寸：235mm×235mm×45mm

	重量：900g

	机械性能

电源电压

DC9V，极限12.6V
工作电流

0.35A 最大0.65A
工作湿度

< 95% @ 25 °C 无凝露
工作温度

-20 °C  -  + 55  °C
存储温度

-20 °C  -  + 85  °C
接口参数

DB9接口参数

红：+9V  黑：GND  黄：韦根DATA0 蓝：韦根DATA1  棕：GND
紫：RS485 R+ 橙：RS485 R- 白：RS232 RXD 绿：RS232 TXD 

灰：外部触发（TTL电平）
网络接口

10M/100M自适应以太网
开发参数

指令集

提供C语言指令集
Demo

提供C# delphi 演示软件以及源代码 
Dll库

提供C# VB 库以及库说明
固件升级

支持个性化的固件开发定制和升级
手机端操作

支持手机端的现场设备检查诊断 （选配）
射频参数

接口协议

EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C 

ISO 18000-6B 
工作频率

860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整)
输出功率

0-30 dbm
输出功率精度

+/- 1dB
接收灵敏度

< -85 dBm
天线连接保护
不支持
读取参数

内置天线
内置8dbi圆极化天线
标签盘点峰值

峰值标签询查速度>50张
读取距离

0-7米 依据标签和天线不同参数和性能



注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。
上海营信信息技术有限公司  www.rfid021.com

