	超高频电子标签读写器UR6250

	[image: image1.jpg]




	一：产品概述

	RFID超高频电子标签读写器UR6250蓝牙版是基于IMPINJ R2000芯片深度开发的一款高性能的UHF超高频电子标签读写器，完全自主知识产权设计，结合专有的高效信号处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，广泛应用于仓储进出、图书管理、称重管理、物流分拣、智能交通、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。

	二：功能特点

	· 基于Impinj R2000芯片深度开发；

· 充分支持符合EPC CLASS1 G2、ISO18000-6B标准的电子标签；

· 工作频率860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整)

· 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作；
· 读取距离＞20m（内置9dBi天线，标签E41）

· 支持应答模式
· 输出功率达至30dBm（可调）；

· 内置9dbi圆极化天线，支持天线自动微调谐和天线失效检测；

· 低功耗设计，内置电池供电；

· 支持蓝牙接口，可定制WIFI接口；

	三：性能参数

	型号：UR6250

	尺寸：260mmx260mmx58mm

	重量：1200g

	机械性能

电源电压

12.6V
工作电流

0.5A 最大1.2A
工作湿度

< 95% @ 25 °C 无凝露
工作时间
大于6小时
工作温度

0 °C  -  + 55  °C
存储温度

-20 °C  -  + 85  °C
接口参数

无线接口

蓝牙自适应模块
开发参数

指令集

提供C语言指令集
Demo

提供C# delphi JAVA等语言演示软件以及源代码
Dll库

提供C# VB JAVA等语言库以及库说明
固件升级

支持个性化的固件升级
射频参数

接口协议

EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C  ISO 18000-6B 
工作频率

860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整)
输出功率

0-30 dbm
输出功率精度

+/- 1dB
接收灵敏度

< -85 dBm
天线连接保护
支持天线自动微调谐和天线失效检测
标签信号检测

支持信号RSSI值检测
读取参数

标签缓存
标签缓存容量：600张@最长128bitsEPC或180张@最长496bitsEPC
标签盘点峰值

峰值标签询查速度>700张/秒
读取距离

0-45米 依据标签和天线不同参数和性能



注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。
上海营信信息技术有限公司  https://www.rfidalien.com/

